STEINEL Professional Bewegingsmelder

wit

Afmetingen (Ø x H): 115 x 51 mm;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: Potentiometers;Met afstandsbediening: Nee;Variant: wit;VPE1, EAN: 4007841006556;Uitvoering: Bewegingsmelder;Toepassing, plaats: Buiten, Binnen;Toepassing, ruimte: hal / gang, omkleedruimte, functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, parkeergarage, Buiten, magazijn, Binnen;kleur: wit;Kleur, RAL: 9010;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: plafond;Verpakkingsinhoud: 1;Montage: Op de muur, Plafond;Bescherming: IP54;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 50 °C;Materiaal: kunststof;Stroomtoevoer: 230 V / 50 – 60 Hz;Schakeluitgang 1, ohms: 2000 W;Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen: 50 st;TL-lampen elekt. voorschakelapp.: 350 W;TL-lampen, ongecompenseerd: 500 VA;TL-lampen, seriegecompenseerd: 500 VA;TL-lampen parallel gecompenseerd: 500 VA;Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen: 1000 VA;Led-lampen < 2 W: 100 W;Led-lampen > 2 W < 8 W: 175 W;Led-lampen > 8 W: 350 W;Capacitieve belasting in μF: 132 µF;Technologie, sensoren: passief infrarood, Gemengde lichtmeting;Montagehoogte: 2,00 – 4,00 m;Montagehoogte max.: 4,00 m;Optimale montagehoogte: 2,8 m;Registratiehoek: 360 °;Openingshoek: 180 °;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja;Elektronische instelling: Nee;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: Ø 3 m (7 m²);Reikwijdte tangentiaal: Ø 7 m (38 m²);schakelzones: 664 schakelzones;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 8 sec. – 35 min;basislichtfunctie: Nee;Hoofdlicht instelbaar: Nee;Schemerinstelling Teach: Nee;Regeling constant licht: Nee;Koppeling: Ja;Soort koppeling: Master/master;Koppeling via: Kabel;Koppeling, aantal: max 5 sensoren;Product categorie: Bewegingsmelder

Fabrikant Steinel

art.nr. 006556

Bestelaanduiding

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen