STEINEL Professional Détecteur de mouvement

sensIQ

KNX - noir V3.1

• Dimensions (L x l x H): 172 x 113 x 144 mm
• Avec détecteur de mouvement: Oui
• Garantie du fabricant: 5 ans
• Réglages via: Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
• Avec télécommande: Oui
• Variante: KNX - noir
• UC1, Code EAN: 4007841059552
• Modèle: Détecteur de mouvement
• Applications: Extérieur, Intérieur
• Emplacement, pièce: parking couvert / garage souterrain, extérieur, entrepôt, entrée, tout autour du bâtiment, Cour et allée, Intérieur
• Coloris: noir
• Couleur, RAL: 9005
• Support mural d'angle inclus: Oui
• Lieu d'installation: mur, plafond, angle
• Montage: En saillie, Mur, Plafond, angle
• Indice de protection: IP54
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 50 °C
• Matériau: Matière plastique
• Avec couplage au bus: Oui
• Technologie, détecteurs: infrarouge passif
• Hauteur de montage: 2 – 5 m
• Hauteur de montage max.: 5,00 m
• Hauteur de montage optimale: 2 m
• Angle de détection: 300 °
• Angle d'ouverture: 180 °
• Protection au ras du mur: Oui
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui
• Réglage électronique: Oui
• Réglage mécanique: Oui
• Portée radiale: r = 4 m (42 m²)
• Portée tangentielle: r = 20 m (1047 m²)
• Zones de commutation: 1360 zones de commutation
• Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx
• Temporisation: 60 s – 255 min
• Fonction balisage: Oui
• Fonction balisage temps: 1-255 min
• Éclairage principal réglable: 0 - 100 %
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui
• Réglage de l'éclairage permanent: Oui
• Fonctions KNX: Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Valeur de luminosité, Réglage de l'éclairage permanent, Fonction balisage, Interrupteur crépusculaire, Proximité, Pyroanalyse individuelle, Fonction logique
• Mise en réseau possible: Oui
• Type de la mise en réseau: Maître/maître, Maître/esclave
• Mise en réseau via: Bus KNX
• Courant nominal: 10 mA
• KNX Medium: TP 256
• KNX Secure: Non
• Catègorie de produits: Détecteur de mouvement

Fabricant Steinel

Réf. 059552

Désignation commande sensIQ KNX - noir

Livrer, monter et régler pour être opérationnel