STEINEL DIY Solarleuchte

XSolar SOL-O S Amber Light

anthrazit

Solarleuchte mit Infrarot-Mini-Sensor als Wandleuchte aus Kunststoff strukturiert/Aluminium IP44, 1800 K, 360° Passiv Infrarot-Sensor; Reichweite Radial: Ø 4 m (13 m²), Reichweite Tangential: Ø 12 m (113 m²), geeignet für Montagehöhe 1,80 – 2,50 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: Potis;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, optionales Grundlicht, Nachlaufzeit und Schwellwert, Softlichtstart,  Versorgungsspannung: Solar, netzunabhängig Lithium-Ferrum-Akku 2x 2000 mAh; Abmessungen (L x B x H): 91 x 242 x 53 mm; Leistung: 3,3 W; Lichtstrom: 255 lm; Farbtemperatur: 1800 K; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; Lichtstromrückgang nach LM80: L70B10; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Lebensdauer LED (Max. °C): 50000 Std, Lichtmessung 2 lx; Zeiteinstellung: 10 s – 0.5 Min.; optionales Grundlicht Ganze Nacht, 3 %; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: III; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 091354

Bestellbezeichnung XSolar SOL-O S Amber Light anthrazit

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen