STEINEL DIY Sensor-LED-Außenleuchte

L 800 SC Amber Light

anthrazit

Sensor-LED-Außenleuchte als Wandleuchte aus Kunststoff opal/Aluminium IP44, 1800 K, Innenliegender 160° iHF-Sensor; Reichweite Radial: r = 5 m (35 m²), Reichweite Tangential: r = 5 m (35 m²), Reichweite elektronisch einstellbar, Einstellbarer Erfassungsbereich auf 2 Achsen, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 2,50 m; Durchgangsverdrahtung in der Leuchte vorhanden; Einstellung via: App, Bluetooth Mesh;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, dimmbares Hauptlicht, optionales Grundlicht, Schwellwert, Softlichtstart, Dauerlicht schaltbar, Bewegungssensor, Vernetzung via Bluetooth Mesh; Art der Vernetzung: Master/Slave, Master/Master;  Abmessungen (L x B x H): 146 x 230 x 88 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 7,7 W; Lichtstrom: 428 lm; Farbtemperatur: 1800 K; Farbwiedergabeindex CRI: = 82; Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std; LED Kühlsystem: Active & Passive Thermo Control; Elektronische Skalierbarkeit: Ja; Lichtmessung 2 – 2000 lx; Zeiteinstellung: 5 s – 60 Min.; optionales Grundlicht AUS Helligkeitsgesteuert 10 Sek. - 60 Min., 10 %; Hauptlicht einstellbar: 10 - 100 %; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 091361

Bestellbezeichnung L 800 SC Amber Light anthrazit

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen