STEINEL DIY Luminaire extérieur LED à détection

L 800 SC bugfriendly

anthracite

• Dimensions (L x l x H): 146 x 230 x 88 mm
• Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Réglages via: Application, Bluetooth Mesh
• Avec télécommande: Non
• Variante: anthracite
• UC1, Code EAN: 4007841091361
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: jardin, entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
• Coloris: anthracite
• Plaque numéros de maison autocollants incluse: Non
• Contenu de l'emballage: 1
• Lieu d'installation: mur
• Résistance aux chocs: IK03
• Indice de protection: IP44
• Classe: II
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Aluminium
• Matériau du cache: Matière plastique opale
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Puissance: 7,7 W
• Durée de vie assignée moyenne de l’alimentation à 25 °C: > 60000
• Hauteur de montage max.: 2,50 m
• Mode esclave réglable: Oui
• Protection au ras du mur: Non
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non
• Réglage électronique: Oui
• Réglage mécanique: Non
• Détails portée: zone de détection réglable sur 2 axes
• Portée radiale: r = 5 m (35 m²)
• Portée tangentielle: r = 5 m (35 m²)
• Interrupteur crépusculaire: Oui
• Portée d'émission: 30 m
• Puissance d'émission: < 1 mW
• Flux lumineux total du produit: 428 lm
• Flux lumineux mesure (360°): 428 lm
• Efficacité totale du produit: 56 lm/W
• Température de couleur: 1800 K
• Écart de couleur LED: SDCM3
• Ampoule: LED non interchangeable
• Durée de vie LED L70B50 (25°): > 60000
• Culot: sans
• Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique actif & passif
• Allumage en douceur: Oui
• Éclairage permanent: commutable
• Fonctions: Détecteur de mouvement
• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx
• Temporisation: 5 s – 60 min
• Fonction balisage: Oui
• Fonction balisage temps: ARRÊT, Contrôlé par la luminosité, 10 s - 60 min
• Éclairage principal réglable: 10 - 100 %
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui
• Mise en réseau possible: Non
• Type de la mise en réseau: Maître/esclave, Maître/maître
• Fonction balisage en pourcentage: 10 – 100 %
• Fonction balisage en pourcentage, de: 10 %
• Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à: 100 %
• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 82
• R9-Farbwiedergabeindex: 14,2
• Hauteur de montage optimale: 2 m
• Angle de détection: 160 °
• Catègorie de produits: Luminaire extérieur LED à détection
• Ausführung des Betriebsgeräts: avec détecteur & Bluetooth

Fabricant Steinel

Réf. 091361

Désignation commande L 800 SC bugfriendly anthracite

Livrer, monter et régler pour être opérationnel