STEINEL Professional Detectores de movimiento y presencia

PD-24 ECO

KNX - de superficie negro

Dimensiones (Ø x alt.): 129 x 70 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Bus, Software ETS, Smart Remote;Con mando a distancia: No;Variante: KNX - de superficie negro;UE1, EAN: 4007841088002;Acabado: Detectores de movimiento y presencia;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Oficina particular, Sala funcional / habitación accesoria, Interior, Almacén;Color: Negro;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Tipo de montaje: De superficie, Techo;Índice de protección: IP 54;Temperatura ambiente: de -20 a 50 °C;Material: Plástico;Con acoplamiento de bus: Sí;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta;Altura de montaje: 2 – 10,00 m;Altura de montaje máx.: 10,00 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Ángulo de detección: 360 °;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: Ø 5.5 m (24 m²);Alcance tangencial: Ø 24 m (452 m²);Alcance presencia: Ø 7.5 m (44 m²);Zonas de conmutación: 1436 Schaltzonen;Material de recubrimiento volumen de suministro: Pantallas;Funciones: Sensor de movimiento, Fotosensor, Función de presencia, Lógica del detector de presencia;Regulación crepuscular: 2 – 800 lx;Funciones KNX: Valor de luminosidad, Salida de luz 2x, Regulación de luz constante, Interruptor crepuscular, Función de luz de cortesía, Salida CEA, Puerta lógica, Salida presencia, Protección contra sabotaje, Función diurna/nocturna;Tipo de interconexión: Maestro/maestro;Interconexión vía: Cable;Corriente nominal: 10 mA;Producto categoría: Detectores de movimiento y presencia

Fabricante STEINEL

N° de art. 088002

Designación del pedido PD-24 ECO KNX - de superficie negro

Entrega, instalación y puesta a punto