STEINEL Professional System components

HA6 KNX-S Heating Actuator

Manufacturer's Warranty: 5 years;PU1, EAN: 4007841095949;Application, place: Indoors;Colour: grey;Installation: Other;Ambient temperature: from -5 up to 45 °C;Mains power supply: 24 – 230 V / 50 – 60 Hz;Power supply, detail: KNX bus;With bus coupling: Yes;Voltage range (min): 24 V;Voltage range (max): 230 V;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: Yes;Product category: System components;KNX-Funktionen technische Details: Schaltbetrieb oder PWM-Betrieb
, Stellantriebe mit Charakteristik stromlos geöffnet oder stromlos geschlossen ansteuerbar
, Stellantriebe 230 V oder 24 V ansteuerbar
, Ausgänge manuell bedienbar, Baustellenbetrieb
, Rückmeldung im Handbetrieb und im Busbetrieb
, Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus
, Überlastsicher, kurzschlusssicher; Fehlermeldung mit LED
, Schutz gegen festsitzende Ventile
, Zwangsstellung
, Zyklische Überwachung der Eingangssignale parametrierbar
, Rückmeldung über Bus z. B. bei Netzausfall oder Überlast
,
, Busanschluss mit Standard-Busanschlussklemme
, Integrierte Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe
, 12 unabhängige Regler zur Regelung von bis zu 12 unabhängigen Räumen
, Reglerfunktion für Heiz- und Kühlbetrieb
,
, Logikfunktionen
, Logikgatter
, Umsetzer (Konvertierung)
, Sperrglied
, Vergleicher
, Grenzwertschalter
,
,
, KNX Data Secure Produkt
, Updatefähig mit Steinel KNX Service App

Manufacturer Steinel

Prod. No. 095949

Ordering designation HA6 KNX-S Heating Actuator

Deliver, install and set ready for operation