STEINEL Professional Composants du système

• Garantie du fabricant: 5 ans
• UC1, Code EAN: 4007841095949
• Applications: Intérieur
• Coloris: gris
• Montage: autre
• Température ambiante: de -5 jusqu'à 45 °C
• Alimentation électrique: 24 – 230 V / 50 – 60 Hz
• Tension d'alimentation détails: Bus KNX
• Avec couplage au bus: Oui
• Plage de tension (min.): 24 V
• Plage de tension (max.): 230 V
• KNX Medium: TP 256
• KNX Secure: Oui
• Catègorie de produits: Composants du système
• KNX-Funktionen technische Details: Schaltbetrieb oder PWM-Betrieb
, Stellantriebe mit Charakteristik stromlos geöffnet oder stromlos geschlossen ansteuerbar
, Stellantriebe 230 V oder 24 V ansteuerbar
, Ausgänge manuell bedienbar, Baustellenbetrieb
, Rückmeldung im Handbetrieb und im Busbetrieb
, Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus
, Überlastsicher, kurzschlusssicher; Fehlermeldung mit LED
, Schutz gegen festsitzende Ventile
, Zwangsstellung
, Zyklische Überwachung der Eingangssignale parametrierbar
, Rückmeldung über Bus z. B. bei Netzausfall oder Überlast
,
, Busanschluss mit Standard-Busanschlussklemme
, Integrierte Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe
, 12 unabhängige Regler zur Regelung von bis zu 12 unabhängigen Räumen
, Reglerfunktion für Heiz- und Kühlbetrieb
,
, Logikfunktionen
, Logikgatter
, Umsetzer (Konvertierung)
, Sperrglied
, Vergleicher
, Grenzwertschalter
,
,
, KNX Data Secure Produkt
, Updatefähig mit Steinel KNX Service App

Fabricant Steinel

Réf. 095949

Désignation commande

Livrer, monter et régler pour être opérationnel