STEINEL Professional Componenti del sistema

Attuatore di riscaldamento HA6 KNX-S

Garanzia del produttore: 5 anni;VPE1, EAN: 4007841095949;Applicazione, luogo: Interni;colore: grigio;Montaggio: altro;Temperatura ambiente: da -5 fino a 45 °C;Allacciamento alla rete: 24 – 230 V / 50 – 60 Hz;Dettaglio tensione di alimentazione: KNX-bus;Con accoppiamento bus: Sì;Campo di tensione (min.): 24 V;Campo di tensione (max.): 230 V;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: Sì;Categoria die prodotto: Componenti del sistema;KNX-Funktionen technische Details: Schaltbetrieb oder PWM-Betrieb
, Stellantriebe mit Charakteristik stromlos geöffnet oder stromlos geschlossen ansteuerbar
, Stellantriebe 230 V oder 24 V ansteuerbar
, Ausgänge manuell bedienbar, Baustellenbetrieb
, Rückmeldung im Handbetrieb und im Busbetrieb
, Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus
, Überlastsicher, kurzschlusssicher; Fehlermeldung mit LED
, Schutz gegen festsitzende Ventile
, Zwangsstellung
, Zyklische Überwachung der Eingangssignale parametrierbar
, Rückmeldung über Bus z. B. bei Netzausfall oder Überlast
,
, Busanschluss mit Standard-Busanschlussklemme
, Integrierte Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe
, 12 unabhängige Regler zur Regelung von bis zu 12 unabhängigen Räumen
, Reglerfunktion für Heiz- und Kühlbetrieb
,
, Logikfunktionen
, Logikgatter
, Umsetzer (Konvertierung)
, Sperrglied
, Vergleicher
, Grenzwertschalter
,
,
, KNX Data Secure Produkt
, Updatefähig mit Steinel KNX Service App

Produttore Steinel

Art. n. 095949

Denominazione ordine Attuatore di riscaldamento HA6 KNX-S

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione