STEINEL Professional Systeemonderdelen

HA6 KNX-S verwarmingsactor

Fabrieksgarantie: 5 jaar;VPE1, EAN: 4007841095949;Toepassing, plaats: Binnen;kleur: grijs;Montage: overige;Omgevingstemperatuur: van -5 tot 45 °C;Stroomtoevoer: 24 – 230 V / 50 – 60 Hz;Voedingsspanning detail: KNX-bus;Met busaansluiting: Ja;Spanningsbereik (min.): 24 V;Spanningsbereik (max.): 230 V;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: Ja;Product categorie: Systeemonderdelen;KNX-Funktionen technische Details: Schaltbetrieb oder PWM-Betrieb
, Stellantriebe mit Charakteristik stromlos geöffnet oder stromlos geschlossen ansteuerbar
, Stellantriebe 230 V oder 24 V ansteuerbar
, Ausgänge manuell bedienbar, Baustellenbetrieb
, Rückmeldung im Handbetrieb und im Busbetrieb
, Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus
, Überlastsicher, kurzschlusssicher; Fehlermeldung mit LED
, Schutz gegen festsitzende Ventile
, Zwangsstellung
, Zyklische Überwachung der Eingangssignale parametrierbar
, Rückmeldung über Bus z. B. bei Netzausfall oder Überlast
,
, Busanschluss mit Standard-Busanschlussklemme
, Integrierte Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe
, 12 unabhängige Regler zur Regelung von bis zu 12 unabhängigen Räumen
, Reglerfunktion für Heiz- und Kühlbetrieb
,
, Logikfunktionen
, Logikgatter
, Umsetzer (Konvertierung)
, Sperrglied
, Vergleicher
, Grenzwertschalter
,
,
, KNX Data Secure Produkt
, Updatefähig mit Steinel KNX Service App

Fabrikant Steinel

art.nr. 095949

Bestelaanduiding HA6 KNX-S verwarmingsactor

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen