STEINEL Professional Sensor-LED-Innenleuchte

RS PRO 6100 SC

mit Bewegungsmelder

Sensor-LED-Innenleuchte mit Hochfrequenz-Sensor als Wand- und Deckenleuchte aus PC strukturiert/Kunststoff IP65, 4000 K, Sensor via App deaktivierbar, Innenliegender 360° Hochfrequenz-Sensor; Ø 1  -  8 m Reichweite elektronisch einstellbar; geeignet für Montagehöhe 2 – 3,50 m; Einstellung via: App, Bluetooth, Bluetooth Mesh;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, dimmbares Hauptlicht, optionales Grundlicht, Schwellwert, Softlichtstart, Bewegungssensor, DIM-Funktion, Dimmkurve individuell einstellbar, Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten, Halb- / Vollautomatik, Vernetzung via Bluetooth Mesh; Art der Vernetzung: Master/Master; <br>Abmessungen (L x B x H): 1200 x 90 x 80 mm; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Leistung: 31 W; HF-Sensor: 24 GHz; Farbtemperatur: 4000 K; LED Kühlsystem: Passive Thermo Control; Elektronische Skalierbarkeit: Ja; Lichtmessung 2 – 2000 lx; Zeiteinstellung: 5 s – 60 Min.; optionales Grundlicht 5s-60 min Helligkeitsgesteuert, 10 %; Hauptlicht einstellbar: 0 - 100 %; Schlagfestigkeit: IK08; Schutzart: IP65; Schutzklasse: I; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 5 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 089832

Bestellbezeichnung RS PRO 6100 SC mit Bewegungsmelder

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen