STEINEL Professional Sensor-LED-binnenlamp

RS PRO 6100 SC

met bewegingsmelder

Afmetingen (L x B x H): 1200 x 90 x 80 mm;Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: App, Bluetooth, Bluetooth Mesh;Met afstandsbediening: Nee;Variant: met bewegingsmelder;VPE1, EAN: 4007841089832;Toepassing, plaats: Binnen;Toepassing, ruimte: hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, magazijn, parkeergarage, produktie, trappenhuis, omkleedruimte, WC / wasruimte;kleur: grijs;Montageplaats: plafond, wand;Montage: Op de muur, Plafond, Wand;Slagvastheid: IK08;Bescherming: IP65;Beschermingsklasse: I;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: kunststof;Materiaal van de afdekking: PC gestructureerd;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Eigen verbruik: 0,3 W;Montagehoogte max.: 3,50 m;HF-techniek: 24 GHz;Slavemodus instelbaar: Ja;Elektronische instelling: Ja;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: Ø 8 m (50 m²);Reikwijdte tangentiaal: Ø 8 m (50 m²);Schemerschakelaar: Ja;Zendvermogen: < 1 mW;Lichtstroom totaal product: 4525 lm;Kleurtemperatuur: 4000 K;Kleurafwijking led: SDCM3;Type lichtbron: Led vervangbaar;Sokkel: zonder;Led-koelsysteem: Passive Thermo Control;Soft-lightstartfunctie: Ja;Permanente verlichting: inschakelbaar;Functies: Bewegingssensor, DIM-functie, Dimmkurve individuell einstellbar, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, (Half-) automatisch, Lichtsensor, Buurgroepfunctie, Gecodeerde communicatie, Timer;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 60 min;basislichtfunctie: Ja;Basislichtfunctie tijd: 5s-60 min, Lichtsterktegestuurd;Hoofdlicht instelbaar: 0 - 100 %;Schemerinstelling Teach: Ja;Koppeling: Ja;Soort koppeling: Master/master;Koppeling via: Bluetooth Mesh;Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70): 90.000;Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80): 90.000;Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70): 90.000;Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80): 90.000;Zekering B10: 51;Zekering B16: 81;Zekering C10: 74;Zekering C16: 118;Basislichtfunctie in procenten: 10 – 100 %;Vermogen: 31 W;Notlichtfunktion: zentral (Zentralbatterie);Openingshoek: 160 °;Registratiehoek: 360 °;Product categorie: Sensor-LED-binnenlamp

Fabrikant Steinel

art.nr. 089832

Bestelaanduiding RS PRO 6100 SC met bewegingsmelder

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen