STEINEL Professional Détecteur de mouvement

MD IR 2160N

COM1 - blanc

• Avec détecteur de mouvement: Oui
• Garantie du fabricant: 5 ans
• Réglages via: Potentiomètres
• Avec télécommande: Non
• Variante: COM1 - blanc
• UC1, Code EAN: 4007841099640
• Modèle: Détecteur de mouvement
• Support mural d'angle inclus: Non
• Montage: En saillie, Mur
• Indice de protection: IP54
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau: Matière plastique
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Sortie de commutation 1, charge ohmique: 1000 W
• Sortie de commutation 1, libre de potentiel: Non
• Lampes LED > 2 W < 8 W: 350 W
• Lampes LED > 8 W: 350 W
• Consommation propre: 0,11 W
• Technologie, détecteurs: infrarouge passif, Mesure en lumière mixte
• Plage de tension (min.): 220 V
• Plage de tension (max.): 240 V
• Hauteur de montage: 2 – 4 m
• Hauteur de montage max.: 4,00 m
• Hauteur de montage optimale: 2 m
• Angle de détection: 160 °
• Angle d'ouverture: 90 °
• Protection au ras du mur: Non
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui
• Réglage électronique: Non
• Portée radiale: r = 5 m (35 m²)
• Portée tangentielle: r = 17 m (404 m²)
• Matériau de recouvrement: autocollant
• Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx
• Temporisation: 8 s – 35 min
• Fonction balisage: Non
• Éclairage principal réglable: Non
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non
• Réglage de l'éclairage permanent: Non
• Catègorie de produits: Détecteur de mouvement

Fabricant Steinel

Réf. 099640

Désignation commande MD IR 2160N COM1 - blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel