STEINEL DIY Bewegingsmelder

IS 180 Flex

zwart

Afmetingen (L x B x H): 117 x 82 x 87 mm;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Potentiometers;Met afstandsbediening: Nee;Variant: zwart;VPE1, EAN: 4007841068769;Uitvoering: Bewegingsmelder;Toepassing, plaats: Buiten, Binnen;Toepassing, ruimte: Buiten, trappenhuis, rondom het huis, tuin & oprit;kleur: zwart;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: wand;Verpakkingsinhoud: 1;Bescherming: IP54;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal: kunststof;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen: 50 st;TL-lampen elekt. voorschakelapp.: 250 W;Capacitieve belasting in μF: 132 µF;Technologie, sensoren: passief infrarood;Spanningsbereik (min.): 220 V;Spanningsbereik (max.): 240 V;Montagehoogte: 1,80 – 4,00 m;Montagehoogte max.: 4,00 m;Optimale montagehoogte: 2 m;Onderkruipbescherming: Nee;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja;Elektronische instelling: Nee;Mechanische instelling: Ja;Reikwijdte radiaal: r = 5 m (39 m²);Reikwijdte tangentiaal: r = 17 m (454 m²);Afdekmateriaal: stickers;Functies: Bewegingssensor, Lichtsensor, Relaisuitgang;Schemerinstelling: 2 – 1000 lx;Tijdinstelling: 8 sec. – 35 min;basislichtfunctie: Nee;Hoofdlicht instelbaar: Nee;Schemerinstelling Teach: Nee;Regeling constant licht: Nee;Koppeling: Ja;Koppeling via: Kabel;Product categorie: Bewegingsmelder

Fabrikant Steinel

art.nr. 068769

Bestelaanduiding IS 180 Flex zwart

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen