STEINEL Professional Détecteur de mouvement

IS 2140 ECO

noir

• Dimensions (L x l x H): 83 x 99 x 86 mm
• Garantie du fabricant: 5 ans
• Réglages via: Potentiomètres
• Variante: noir
• UC1, Code EAN: 4007841034689
• Modèle: Détecteur de mouvement
• Applications: Extérieur, Intérieur
• Emplacement, pièce: extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
• Coloris: noir
• Couleur, RAL: 9005
• Lieu d'installation: mur
• Montage: En saillie, Mur
• Indice de protection: IP54
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 50 °C
• Matériau: Matière plastique
• Alimentation électrique: 230 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Sortie de commutation 1, charge ohmique: 2000 W
• Tubes fluorescents ballasts électroniques: 250 W
• Tubes fluorescents non compensés: 500 VA
• Tubes fluorescents compensés par série: 1000 VA
• Tubes fluorescents compensés en parallèle: 500 VA
• Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension: 1000 VA
• Lampes LED < 2 W: 100 W
• Lampes LED > 2 W < 8 W: 125 W
• Lampes LED > 8 W: 250 W
• Technologie, détecteurs: infrarouge passif, Mesure en lumière mixte
• Plage de tension (min.): 230 V
• Plage de tension (max.): 240 V
• Hauteur de montage: 1,80 – 3,00 m
• Hauteur de montage max.: 3,00 m
• Hauteur de montage optimale: 2 m
• Angle de détection: 140 °
• Protection au ras du mur: Oui
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui
• Réglage électronique: Non
• Réglage mécanique: Non
• Portée radiale: r = 3 m (11 m²)
• Portée tangentielle: r = 14 m (239 m²)
• Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx
• Temporisation: 8 s – 35 min
• Fonction balisage: Non
• Éclairage principal réglable: Non
• Catègorie de produits: Détecteur de mouvement

Fabricant Steinel

Réf. 034689

Désignation commande IS 2140 ECO noir

Livrer, monter et régler pour être opérationnel