STEINEL Professional Détecteur de mouvement

IS 3180

Contact sec - carré, encastré

• Dimensions (L x l x H): 78 x 94 x 94 mm
• Avec détecteur de mouvement: Oui
• Garantie du fabricant: 5 ans
• Réglages via: Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote
• Avec télécommande: Non
• Variante: Contact sec - carré, encastré
• UC1, Code EAN: 4007841055769
• Modèle: Détecteur de mouvement
• Applications: Extérieur, Intérieur
• Emplacement, pièce: couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, cage d'escalier, parking couvert / garage souterrain, extérieur, tout autour du bâtiment, Cour et allée, Intérieur
• Coloris: blanc
• Couleur, RAL: 9003
• Support mural d'angle inclus: Non
• Lieu d'installation: mur, angle
• Montage: Encastré, Mur, angle
• Indice de protection: IP20
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 50 °C
• Matériau: Matière plastique
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Tubes fluorescents ballasts électroniques: 1500 W
• Tubes fluorescents non compensés: 1000 VA
• Tubes fluorescents compensés par série: 400 VA
• Tubes fluorescents compensés en parallèle: 400 VA
• Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension: 2000 VA
• Lampes LED 
• Lampes LED > 2 W 
• Lampes LED > 8 W: 600 W
• Charge capacitive	 en μF: 176 µF
• Consommation propre: 0,3 W
• Technologie, détecteurs: Détecteur de lumière, infrarouge passif
• Hauteur de montage: 1,80 – 2,50 m
• Hauteur de montage max.: 2,50 m
• Hauteur de montage optimale: 2 m
• Angle de détection: 180 °
• Angle d'ouverture: 90 °
• Protection au ras du mur: Oui
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui
• Réglage électronique: Non
• Réglage mécanique: Non
• Portée radiale: r = 3 m (14 m²) / r = 4 m (25 m²)
• Portée tangentielle: r = 6 m (57 m²) / r = 20 m (628 m²)
• Zones de commutation: 448 zones de commutation
• Matériau de recouvrement: caches enfichables
• Fonctions: Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF
• Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx
• Temporisation: 5 s – 15 min
• Fonction balisage: Non
• Éclairage principal réglable: Non
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui
• Réglage de l'éclairage permanent: Non
• Mise en réseau possible: Oui
• Type de la mise en réseau: Maître/maître
• Mise en réseau via: Câble
• Catègorie de produits: Détecteur de mouvement

Fabricant Steinel

Réf. 055769

Désignation commande IS 3180 Contact sec - carré, encastré

Livrer, monter et régler pour être opérationnel