STEINEL Professional Sensore di movimento

IS 345

DALI-2 APC - quadrato, sup.

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 65 x 95 x 95 mm;Garanzia del produttore: 5 anni;Impostazioni tramite: Telecomando, Potenziometri, Smart Remote;Con telecomando: No;Variante: DALI-2 APC - quadrato, sup.;VPE1, EAN: 4007841010584;Esecuzione: Rilevatori di movimento;Applicazione, luogo: Esterno, Interni;Applicazione, locale: corridoio / pianerottolo, parcheggi coperti / garage sotterranei, Esterno, Interni;colore: bianco;Colore, RAL: 9003;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Luogo di montaggio: soffitto;Contenuto della confezione: 1;Montaggio: In superficie, Soffitto;Grado di protezione: IP54;Temperatura ambiente: da -20 fino a 50 °C;Materiale: Plastica;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Steuerausgang, Dali: broadcast 1x30 ballast elettronici;Tecnologia, sensori: Infrarossi passivi, Sensore ottico;Altezza di montaggio: 2,50 – 5,00 m;Altezza di montaggio max.: 5,00 m;Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m;Angolo di rilevamento: Corridoio, 360 °;Angolo di apertura: 45 °;Protezione antistrisciamento: Sì;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì;Scalabilità elettronica: No;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: 12 x 6 m (72 m²);Raggio d'azione tangenziale: 23 x 6 m (138 m²);Zone d'intervento: 280 zone di commutazione;Funzioni: Modalità normale / modalità test, Manuale ON / ON-OFF, Regolazione della luce constante ON-OFF;Regolazione crepuscolare: 2 – 1000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 15 min;Funzione luce di base: Sì;Funzione luce di base tempo: 1-30 min, Tutta la notte;Luce principale regolabile: 50 - 100 %;Regolazione crepuscolare Teach: Sì;Regolazione per mantenere luce costante: Sì;Collegamento in rete: Sì;Tipo di collegamento in rete: Master/Slave;Collegamento in rete via: Cavo;Categoria die prodotto: Sensore di movimento

Produttore Steinel

Art. n. 010584

Denominazione ordine IS 345 DALI-2 APC - quadrato, sup.

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione